Администрация Усть-Погожинского сельского поселения

Дубовского муниципального района

Волгоградской области

__________________________________________________________________

Постановление

от «20» июня 2014г.                                                                              № 15

Об утверждении схемы водоснабжения

Усть-Погожинского сельского поселения

В соответствии с п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения Усть-Погожинского сельского поселения (Приложение 1).

2. Определить гарантирующую организацию по водоснабжению Усть-Погожинского сельского поселения ОНТ «Погожинское».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Усть-Погожинского

сельского поселения:                                                               Э.А. Сулейманов

Приложение 1

К Постановлению Главы

Усть-Погожинского сельского поселения №15 от 20.06.2014г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УСТЬ-ПОГОЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2020 ГОДЫ

Схема водоснабжения на период до 2020 года Усть-Погожинского сельского  поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации Усть-Погожинского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области;

- Генерального плана Усть-Погожинского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, выполненного Казённым предприятием Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»;

- Программы социально-экономического развития Усть-Погожинского сельского поселения Дукбовского муниципального района Волгоградской области на 2013- 2020 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Усть-Погожинском сельском поселении Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы подземные, водопроводные  сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов системы водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системе водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующей системы водоснабжения  Усть-Погожинского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# 1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения Усть-Погожинского сельского поселения Дубовского  муниципального района Волгоградской области на 2013 – 2020 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Усть-Погожинского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Дубовский район,  Усть-Погожинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

Цели схемы :

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2013-2015 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

Второй этап строительства- 2016 - 2018 годы:

- установка приборов учета;

- установка регуляторов давления, устройств автоматического включения/выключения;

Третий этап строительства -2019 - 2020 (расчетный срок):

-	промывка водозаборных  скважин;

-        частичная замена водопроводных труб.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет  420,00 тыс. руб., в том числе:

420,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения  в 2013 - 2020 годах составляет:

- всего	- 420,00 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 300,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 120,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Усть-Погожинского  сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- Обеспечение сетями водоснабжения  земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Усть-Погожинского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о Усть-Погожинском  сельском поселении Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование Усть-Погожинское сельское поселение расположено в Волгоградской области  Дубовского муниципального района.

Граница Усть-Погожинского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области  от 14 марта 2005 г. N 1026-ОД "Об установлении границ и наделении статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе".

Усть-Погожинское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере - с Ольховским  муниципальным районом;

- на востоке - с Горно-Пролейским и Стрельно-Широкинским сельскими поселениями;

- на юге - с Давыдовским и Малоивановским сельскими поселениями;

- на западе - с Малоивановским сельским поселением.

В соответствии с Законом Волгоградской области от области  от 14 марта 2005 г. N 1026-ОД "Об установлении границ и наделении статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе" в состав Усть-Погожинского сельского  поселения входят следующие населенные пункты:

- село Усть-Погожье, село Семёновка.

Общая площадь территории Усть-Погожинского сельского поселения составляет 32,500 га. Численность постоянного населения на 01.01.2013 составила 1367 человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: федеральная трасса Саратов-Сызрань.

Главными элементами природного каркаса Усть-Погожинского сельского  поселения являются: р. Бердия, пруд Семёновский.

Основными направлениями деятельности хозяйств являются: животноводство и овощеводство.

Климат на территории поселения засушливый. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 15 до 100 м.

В Усть-Погожинском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Усть-Погожинского сельского  поселения составляет 16,400 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 263 жилых дома, расположенных в селе Усть-Погожье и селе Семёновка.

Данные по емкости  муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены администрацией Усть-Погожинского сельского  поселения. Жилищный фонд составляет16,4 тыс.кв.м, из них 92,7 % приходится на индивидуальный фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 263 дома, общей площадью 16,200 тыс.кв.м.

Численность постоянно проживающего населения Усть-Погожинского сельского поселения на расчетный срок до 2020 года составит 1,500 тыс. человек.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Усть-Погожинского сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от водозаборных артезианских скважин, в количестве 4-х штук, водонапорных башен – 4шт. .

Водоподготовка и водоочистка осуществляется путём пропуска воды через фильтры, рабочая часть фильтров установлена на глубине 13м., 18м., 12м., 13м.

В настоящее время объекты системы водоснабжения являются муниципальной  собственностью Усть-Погожинского сельского поселения  и эксплуатируются гарантирующей организацией по водоснабжению Усть-Погожинского сельского поселения ОНТ «Погожинское».

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Усть-Погожинского сельского поселения являются: водозаборные артезианские скважины, пожарный резервуар, р. Бердия, пруд Семёновский.

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Усть-Погожинского сельского поселения организовано от: централизованной  системы водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Буровая скважина №1Н, 2Н (47,0; 15,0), с. Усть-Погожье | Водонапорная башня, труба, фильтр, насос ЭЦВ | 1989г. | 0,8м3/сут. | 60м. | 30м. |
| 2 | Буровая скважина №8Н (40,0), с. Усть-Погожье | Водонапорная башня, труба, фильтр, насос ЭЦВ | 1989г. | 0,8м3/сут. | 62м. | 30м. |
| 3 | Буровая скважина №15Н, (15,0), с. Семёновка | Водонапорная башня, труба, фильтр, насос ЭЦВ | 1989г. | 0,8м3/сут. | 80м. | 30м. |
| 4 | Буровая скважина №15Н, (15,0), с. Семёновка | Водонапорная башня, труба, фильтр, насос ЭЦВ | 1989г. | 0,8м3/сут. | 75м. | 30м. |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м |  | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианские скважины, водопроводные сети Усть-Погожинского сельского поселения | Башни Рожковского (2 шт.) – 50м3 | ЭЦВ | 20м3 |  | 1,2м. | 17,0кВт |  |

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования , с. Усть-Погожье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 1,8 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 0,7 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | - |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 0,93 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 1,15 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | - |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 89,4 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | - |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | - |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | - |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | - |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 6,51 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 18 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | - |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 2 |

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования , с. Семёновка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 2,6 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 0,7 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | - |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 2,44 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 4,21 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | - |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 186 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | - |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | - |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | - |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | - |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 6,4 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 25 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | - |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 2 |

Водопроводные сети проложены из асбестоовых трубопроводов диаметром 150 мм общей протяженностью 24 км. Износ существующих водопроводных сетей по  Усть-Погожинскому сельскому  поселению составляет 75 %.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Усть-Погожинского сельского поселения из водозаборных артезианских скважин составляет 1,0 тыс.м3/сутки, с учетом сезонного населения – 1,5 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 100 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью глубинных насосов ЭЦВ - 25 и ЭЦВ – 16..

- Источником водоснабжения Усть-Погожинского сельского поселения являются буровые артезианские скважины.

- Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1992 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

- Необходима промывка 3-х артезианских скважин;

- Необходима замена 2-х башен Рожковского.

- Необходима замена основного трубопровода водопроводных сетей.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Усть-Погожинского сельского поселения:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных территорий.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунального строительства до 2020 года и подключения 100% населения Усть-Погожинского сельского поселения к централизованной системе водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2012 год | Расчетный срок – 2020 год |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Усть-Погожье | 193 | 1085 | 101 | 1186 |
| 2 | с. Семёновка | 70 | 266 | 48 | 314 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению |  | 263 | 1351 | 149 | 1500 |

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2020 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2013 – 2015 годы | Расчетный срок 2016 - 2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Усть-Погожинскому сельскому поселению | тыс. чел. | 1,367 | 1,395 | 1,500 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 15,2 | 15,2 | 16,2 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 15,2 | 15,2 | 16,2 |
| Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 0 | 0 | 1,0 |

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Усть-Погожинского сельского поселения принимаются артезианские скважины, пожарные резервуары, пруд Семёновский и р. Бердия.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованной системой водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавшей свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения  Усть-Погожинского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в селе Усть-Погожье и селе Семёновка с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы и др.);

- -	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* ".

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## 4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 2,0 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап.  – 2013-2015 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

II  этап - 2016 - 2018 годы:

- установка приборов учета;

- установка регуляторов давления, устройств автоматического включения/выключения;

III  этап  -2019 - 2020 (расчетный срок):

-	промывка водозаборных  скважин;

-        частичная замена водопроводных труб.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства водопроводных сетей новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 100 до 150 мм. Общая протяженность сетей составит 24 км.

# 5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения  в 2013 - 2020 годах составляет:

- всего	- 420,00 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 300,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 120,00 тыс. рублей

В таблице 6 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 6

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение | ИТОГО по программе |
| 2013 | Реконструкция существующих водозаборных сооружений | 20,00 тыс. руб. |
| 2014 | Реконструкция существующих водозаборных сооружений | 20,00 тыс. руб. |
| 2015 | Реконструкция существующих водозаборных сооружений | 20,00 тыс. руб. |
| 2016 | Установка приборов учёта. | 10,00 тыс. руб. |
| 2017 | Установка приборов учёта. | 10,00 тыс. руб. |
| 2018 | Установка регуляторов давления, устройств автоматического включения/выключения. | 20,00 тыс. руб. |
| 2019 | Частичная замена водопроводных труб. | 100,00 тыс. руб. |
| 2020 | Промывка водозаборных скважин. | 220,00 тыс. руб. |
| Итого 2013-2020гг |  | 420,00 тыс. руб. |

# 6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 120,00 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 120,00 тыс. рублей.

## 6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схемы водоснабжения  в 2013- 2020 годах составляет:

- всего	- 420,00тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 300,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 120,00 тыс. рублей

# 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению  для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Усть-Погожинского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 - 2020 гг. согласно техническому заданию.