ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Усть-Погожинского сельского поселения

Дубовского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Усть-Погожинского сельского поселения Дубовского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Дубовского муниципального района и  администрацией Усть-Погожинского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Дубовского муниципального района, утвержденной  решением Дубовской районной Думы от 26.05.2009г. №44/311;

- программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дубовского  муниципального района на 2011-2014г.г.;

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Дубовского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Усть-Погожинского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Усть-Погожинского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Усть-Погожинского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Усть-Погожинского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, карта функциональных зон села Усть-Погожье Дубовского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Усть-Погожинского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Усть-Погожинского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 2 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории села Усть-Погожье».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Усть-Погожинское сельское поселение граничит с Ольховским Муниципальным районом Горнобалыклейским, Малоивановским, Давыдовским, Стрельношироковским, Горнопролейским, Суводским сельскими поселениями.

Сельское поселение Давыдовское создано на базе администрации Дубовского сельского совета, образованного в 1918 году.

В сельское поселение Давыдовское входят села Усть-Погожье,  Семеновка центр поселения, находящееся севернее г.Дубовка - центра муниципального района. Удаленность центра поселения от районного центра 50 км. Село соединено с районным центром дорогой с твердым покрытием.

Площадь, занимаемая поселением, составляет 23 666 га.

Численность населения 1236 человека (по состоянию на 01.01.2012г.). Плотность населения составляет 21 человека на кв.км.

1.2.      Образование

Усть-Погожинское сельское поселение Дубовского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе" № 1026-ОД от 14 марта 2005 года.

В состав Усть-Погожинского сельского поселения входят 2 населенных пункта: с.Усть-Погожье, являющееся административным центром поселения и с.Семеновка. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту село Усть-Погожье.

  - Природно-климатические условия

Климат Дубовского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Климатические условия – один из важнейших факторов влияющих на развитие почв и растительного покрова. Наблюдается некоторое различие в приходе тепла и в увлажнении восточной части (берег Волгоградского водохранилища) от западной части, особенностью климата является высокая температура в теплый и низкая – в холодный сезон, как результат резко выраженной континентальности. Общее количество тепла, получаемое территорией за вегетационный период с температурой воздуха выше +5оС – 3050-3200о. Среднегодовая амплитуда температур колеблется в пределах 30-32оС, а амплитуда абсолютных максимальных и минимальных температур 70-80оС.

Средняя температура самого теплого месяца – июля, колеблется от +21,5оС до +24,2оС, самый холодный месяц – январь, имеет среднюю температуру –10оС.

Континентальность климата, кроме большой амплитуды летних и зимних, дневных и ночных температур, находит внешнее выражение в сравнительной непродолжительности переходных сезонов – весны и осени, в общей засушливости лета, особенно во второй его половине.

Среднегодовая и годовая температура воздуха

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| –10,0 | –9,5 | –3,5 | 7,5 | 16,5 | 20,5 | 23,5 | 22,0 | 15,0 | 7,0 | –0,5 | –6,5 | 7,0 |

Осадков выпадает мало и распределены они неравномерно, как по сезонам, так и по годам. Максимум осадков почти повсюду приходится на первую половину лета. Годовое количество осадков составляет 350-400 мм. Недостаточность осенне-зимнего увлажнения, как правило, приводит к засушливости весны и первой половины лета, что отрицательно сказывается на урожаях зерновых.

Засушливость является главной отрицательной чертой климата Дубовского района.

Основной причиной засух следует считать положение области в системе антициклонной циркуляции.

В Дубовском районе зимой преобладают северо-восточные и восточные ветры, летом – северо-западные и западные. Иногда случаются ветры юго-восточной четверти, так называемые «суховеи», несущие из Средней Азии потоки горячего воздуха, испепеляющую сухость. На территории Дубовского района ежегодно в среднем бывает 29 дней с суховеями средней интенсивности, 11 дней с интенсивными и 5 дней с очень интенсивными.

При этом не только иссушается почва, но и создаются условия атмосферной засухи, трудно переносимой растениями.

Отличается еще один недостаток в климате района – не совсем благоприятный режим осадков. Летом осадки выпадают преимущественно в виде ливней, которые с силой обрушиваются на землю, большая часть выпавшей воды, не успев впитаться, стекает в реки, овраги: зимой незначительный снежный покров распределяется по земле неравномерно – накапливается в понижениях местности, в балках, оврагах, сдувается с открытых участков. Это отрицательно сказывается на увлажнении отдельных участков и требует самого пристального внимания при улучшении микроклиматических условий местности.

Ливневый характер осадков является одной из главных причин возникновения водной эрозии. Изменения климата в сторону уменьшения степени континентальности заметны стали в течение последних трех десятилетий. Массовые лесополосы, создание полезащитных лесных полос, появление Волгоградского водохранилища, мероприятия по орошению – все это сказало влияние на микроклиматические местные изменения.

  - Оценка инженерно-геологических условий

Дубовский район входит в правобережье реки Волги. Рельеф местности представлен юго-восточным окончанием Приволжской возвышенности, сильно расчленен, так как здесь протекают реки Балыклей, Оленье, Пичуга, Голая.

Геоморфологически он расположен в центральном плосковолнистом подрайоне.

Рельеф Давыдовского сельского поселения   расчленен  балками. Очень часто склоны балок смыты, а днища покрыты делювиальными наносами. Водоразделы балок и их отрогов имеют однообразное строение. Они слагаются из верхних пологих и покато-пологих склонов, причем склоны занимают большую часть водоразделов. Вершины представлены широкими, едва всхолмленными равнинными, склоны не отличаются большой крутизной

Геологическое строение

В геологическом строении территория Дубовского района повсеместно принимают участие кристаллические сланцы и прорывающие их граниты допалеозойского времени. Глубина залегания пород кристаллического фундамента более 4 тыс. м. Выше повсеместно на территории района развиты породы палеозоя, представленные аргиллитами, алевролитами, песчаниками, глинами с прослоями известняков и доломитов девонской системы (мощностью до 2,0 тыс.м), известняками и доломитами с прослоями глин, песчаников и мергелей каменноугольной системы (мощностью до 1300 м), доломитами известняками, ангидритами с прослоями каменной соли Пермской системы (мощностью до 1000 м).

Отложения мезозоля на всей территории района выполнены песчано-глинистыми породами с прослоями элевтролитов, алевритов, известняков и мелов. Мощность мезозоля до 1000 м.

Кайнозойская эра представлена отложениями палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Палеогеновые отложения развиты на территории района повсеместно. На дневную поверхность они выходят в обрывках и правобережья Волгоградского водохранилища и по склонам овражно-балочной сети. Сложены они преимущественно песками с прослоями глин, песчаников и опок. Мощность палеогеновых образований достигает 150 м.

Неогеновые отложения на территории района развиты на высоких водораздельных пространствах. Выполнены они кварцевыми разнозернистыми песками с прослоями песчаников и глин. Мощность неогена до 100 м.

Четвертичные и современные отложения представлены аллювиальными песками, супесями, суглинками и глинами, которые выполняют поймы и надпойменные террасы рек и крупных балок. Мощность аллювиальных отложений 7–15 м.

Водораздельные пространства, склоны речных долин и балок покрыты делювиальными отложениями. Представлены они желто-бурыми суглинками мощностью от 0 до 20 м.

К песчано-глинистым отложениям палеогена и неогена приурочены месторождения строительных материалов.

Эрозия

Длительное развитие рельефов в континентальных условиях обусловило образование многочисленных эрозионных форм. Густота эрозионной сети на западном склоне Приволжской возвышенности достигает 1–2 км на 1 км2. Глубина вреза 80 –100 м. Овраги и балки имеют ассиметрическое строение – южные склоны более крутые. Вершины оврагов древовидно-разветвленные. Нередко в верховьях крупных оврагов древовидно-разветвленные.. В описываемом районе преобладают данные формы ускоренной эрозии – данные овраги. Линии стока здесь сходятся к балочным водозаборам, в пределах которых берут начало и овраги.

Необходимыми мероприятиями по борьбе с эрозией является закрепление оврагов и линий стока лесной и кустарниковой растительностью, полезащитное лесоразведение, снегозадержание, правильная агротехника.

Гидрогеологические условия

Дубовский район расположен в северной части провинции Прикаспийского артезианского бассейна и охватывает пространство между Волгоградским водохранилищем на востоке и долиной реки Дон на западе

В гидрогеологическом отношении область денудационно-аккумулятивной равнины южной части Приволжской возвышенности является площадью питания водоносных горизонтов Прикаспийского артезианского бассейна.

На описываемой территории можно выделить три водоносных комплекса играющих роль в водоснабжении района: четвертично-неогеновый, палеогеновый и меловой.

Четвертично-неогеновый водоносный комплекс содержит несколько водоносных горизонтов гидравлически связанных между собой. Четвертичные водоносные горизонты в основном, приурочены к аллювиальным отложениям речных террас. Наиболее широкое распространение они имеют на левобережье рек Бердии, Балыклейки и Тишанки.

Дебиты скважин, эксплуатирующих и вскрывших описываемый комплекс колеблются от 0,16 до 4 л/сек. при понижении от 3 до 27 м.

Менерализация подземных вод варьирует от 0,2 до 1,0 г/л. Изредка она повышается до 2,0 г/л. Воды с минерализацией более 1,0 г/л приурочены к водоразделам.

По химическому составу воды четвертично-неогенового комплекса весьма разнообразны: наиболее распространены гидрокарбонатно-хлоридные и гидрокарбонатно-кальциевые, реже хлоридно-сульфатные и гидрокарбонатные. Источником питания водоносного комплекса являются атмосферные осадки, а также напорные подземные воды нижележащих горизонтов.

Четвертично-неогеновый водоносный комплекс широко используется как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, благодаря его широкому распространению, неглубокому залеганию и удовлетворительному качеству воды.

Эксплуатация водоносного комплекса производится с помощью одиночных скважин. В долинах рек каптируется колодцами.

Водоносный комплекс палеогеновых отложений залегает вторым от поверхности земли.

Дебит скважин колеблется от 1,0 до 11,8 л/сек. Дебиты родников изменяются от 0,01 л/сек. до 1,0 л/сек. Коэффициенты фильтрации, рассчитанные по данным пробных откачек 1,4 6,0 м/сут.

Общая минерализация и состав воды изменяется в зависимости от условий питания. Преобладают пресные воды с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые, кальциевые; хлоридные натриевые, сульфатные натриевые.

Питание водоносного комплекса палеогеновых отложений происходит, в основном, на участках выхода его на дневную поверхность за счет инфильтрации атмосферных осадков и частично за счет подтока из нижележащего мелового водоносного комплекса.

Разгрузка подземных вод происходит в виде их выклинивания родниками по долинам рек и в балках.

Воды палеогеновых отложений распространены за счет их сдренированности. Каптируются одиночными скважинами для водоснабжения ферм, полевых станов, жилых поселков.

Водоносный комплекс меловых отложений

В основном турон-коньякские отложения представлены плотным пластичным мелом, проявляющим свойства водоупора. Как источник водоснабжения воды турон-коньякских отложений играют незначительную роль в связи с ограниченной площадью их распространения и значительной изменчивостью водообильности.

Основным водоносным горизонтом описываемого района является сеноманский.

При безнапорном характере залегания вод, дебиты скважин составляют 2,0-3,0 л/сек., при понижении от 5 до 22м удельные дебиты 0,07-0,6 л/сек.-м.

Большой производительностью характеризуются скважины, вскрывшие напорные воды. Дебит скважин составляет 0,5-33,0 л/сек. при понижении от 2,5 до 75 м. Удельные дебиты изменяются от 0,01 до 3,3 л/сек.-м.

Воды пресные гидрокарбонатные кальцево-натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-кальциевые с минерализацией до 1 г/л.

Хлоридные натриево-кальциевые воды с минерализацией от 1 до 2 г/л отмечены в западной части описываемого района, где формирование их происходит в условиях замедленного водообмена и при участии разгрузки из более древних отложений.

Хорошее качество воды на большей части распространения водоносного горизонта, высокая водообильность делают сеноманский водоносный горизонт одним из основных для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения района.

#### Растительность

В ландшафтном отношении территория Дубовского района расположена в степной зоне Русской равнины. Для этой зоны характерно отсутствие естественной лесной растительности на водоразделах. В естественном состоянии на каштановых почвах господствовали типчаково-ковыльные степи, видовой состав которых определили такие злаки, как типчак, тонконог, ковыль-тырса, пырей гребневидный, а из разнотравья – смолевка волжская, качим, тысячелистник.

В балках растительность выражена геранью, подорожником, момеканом, белой полынью, на нераспаханных участках, где сформировались солонцы произрастают: солянка, полынь солончаковая, прутняк.

Древесная растительность произрастает в основном по балкам.

Среди деревьев отмечен дуб, вяз, клен татарский, белая акация, дикая яблоня и др., из кустарников – боярышник, шиповник, лох серебристый, волчья ягода.

Сорная растительность на полях представлена: молочаем, пыреем, горчаком, березкой, лебедой, местами донником и др.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории села Усть-Погожье не запланировано.

Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В схеме территориального планирования  Дубовского муниципального района, утвержденной  решением Дубовской районной Думы от 30.03.2012г. №34-4/192 предусматриваются следующие мероприятия:

- Для развития растениеводчества предусматривается в рамках ФЦП "Повышение плодородия почв России (реконструкция орошаемых земель 980 га, замена головных насосных станций на государственных оросительных системах, создание защитных лесных полос на площади 131 га.

- В соответствии со СНиП 2.07.01-89* требуется дополнительное строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждений

4)     В перспективе (2025 г.) предусматривается строительство клубных учреждении (досугово-развлекательных центров) - Малоивановское сельское поселение на  200 мест

5)     На перспективу предлагается увеличение площади магазинов по всем поселениям исходя из расчета 300 м2 торговой площади на 1000 человек в сельских поселениях

6)    Реконструкция систем водоснабжения;

- организацию установок узлов учета расхода питьевой воды на вводах водопровода в различные здания;

- обеспечение зон санитарной охраны сооружений и водотоков;

- строительство водозаборных водопроводных сооружений в г.Дубовка.

На период до 2025 года рекомендуется:

- строительство новых и реконструкция действующих сооружений и сетей водоснабжения ввиду их высокого износа в размере 60-100% в сельских поселениях

7)    Выполнение реконструкции сетей и сооружений водоотведения;

- организация современного вывоза сточных вод из имеющихся емкостей;

- обеспечение организации санитарно-защитных зон для канализационных сооружений

8)    Электроснабжение

Вместо существующих подстанций 35 кВ предусматривается сооружение новых одноименных подстанций класса 110/35/10 кВ

9)    Ремонт федеральной дороги Сызрань-Саратов-Волгоград

10)    Постепенный перевод потребителей Суводского сельского поселения с сжиженного газа на природный

11)    Берегоукрепление р.Волги в районе с. Суводская

-обеспечение населения качественной питьевой водой;

- восстановление нарушенного гидрологического режима р.Волги;

- соблюдение режима водоохранных зон водных объектов;

- соблюдение агротехнических требований при проведении работ в растениеводстве;

- сохранение и восстановление лесного фонда района;

- соблюдение режима охраны особо охраняемых природных территорий, санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- восстановление функционирования системы мониторинга окружающей среды

12) Оборудование полигонов ТБО для захоронения бытовых отходов с централизованным пунктом сортировки отходов в целях дальнейшего использования отдельных видов отходов, обоснование и строительство мусороперерабатывающего завода в месте, определенном «Схемой размещения отходов производства и потребления»

- Анализ использования территории

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 23,666 га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Усть-Погожинское сельское поселение представлена  согласно таблице1.

Таблица 1 «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь существующая (га) | Площадь планируемая (новая) по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Село Усть-Погожье | 307,8 | 345,7 |
|  | Село Семеновка | 76,4 | 125,8 |
|  | Итого | 384,2 | 471,5 |

Использование территории в границах населенного пункта с. Усть-Погожье складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, в которой находятся лесозаготовительное предприятие и мастерские по обслуживанию сельхозтехники, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр. Учитывались также особенности географического положения, степень устойчивости и сбалансированности структуры его хозяйственного комплекса, внутрирайонная миграционная привлекательность. Расчет основных показателей демографического развития проводился с учетом демографического прогноза Дубовского района, представленного в схеме территориального планирования Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 1425 человек (по СТП Дубовского района).

Естественный прирост ( с учетом рождаемости и смертности) по данным администрации Усть-Погожинского поселения  составляет в среднем 8 чел в год. Следовательно, сроку  к расчетному  сроку за 20 лет население увеличиться на 160 человек и составит 1396 чел.

  - Общая экономическая характеристика

Сельское  поселение Усть-Погожинское создано на базе администрации Давыдовского сельского совета, образованного в 1918 году.

Основным местом приложения труда с. Усть-Погожье является   ведение личного подсобного хозяйства и на предприятиях сферы обслуживания. Промышленные производства на территории отсутствуют.

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд с. Усть-Погожье складывается  из одно и 2-х этажных секционных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общая площадь жилого фонда Давыдовского сельского  поселения составляет  - 16400  кв.м., в том числе из нее –16400 кв.м. которая находится в собственности граждан, многоквартирная, в государственной и муниципальной собственности – отсутствует.

Средняя жилищная обеспеченность  Усть-Погожинского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 21 кв. м/чел.  По Схеме территориального планирования Дубовского района средняя жилищная обеспеченность предполагается -  23,5 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в селе осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В с. Усть-Погожье существуют сети инженерного электро, водо и газообеспечения.

Жилой фонд обеспечен:

-системами водоснабжения на - 100%,

-электроснабжения на  - 100%,

-газоснабжения - отсутствует,

-сети  канализации отсутствуют.

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура с. Усть-Погожье представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3 «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п |  | Назначение, (местное региональное значение) | Местонахождения |  | Единица измерения |  | Количество (проект) |  | Фактическое использование (сведения 2013г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Администрация | с. Усть-Погожье |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ФАП | с. Усть-Погожье, ул. Центральная,73 |  | объект |  | 1 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 1 |  | 20 |  |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Детский сад | с. Усть-Погожье, ул. Центральная,73 |  | мест |  |  |  | 185 |  |
| 2. |  | МКОУ Усть-Погожинская СОШ | с. Усть-Погожье, ул. Кленовая,1 |  | мест |  | 95 |  | 46 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 95 |  | 231 |  |
| Учреждения культуры и, искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МКУК "Усть-Погожинская библиотека" | с. Усть-Погожье, ул. Центральная,69 |  | книг мест |  |  |  | 8 |  |
| 2. |  | МКУК "Усть-Погожинский Дом культуры" | с. Усть-Погожье, ул. Центральная,69 |  | объект мест |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 9000 книг 200 мест |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивная площадка |  |  | с.Усть-Погожье |  | м2 |  | 220 |  |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Магазин | с. Усть-Погожье, ул. Центральная,71 |  | м2 |  | универсальный |  | 36 |  |
| 2. |  | Магазин | с. Усть-Погожье, ул. Центральная,71 |  | м2 |  | универсальный |  | 36 |  |
| 3. |  | Вагончик | с. Усть-Погожье, ул. Клеоновая 2 А |  | м2 |  |  |  | 20 |  |
| 4. |  | Вагончик | с. Усть-Погожье, ул. Центральная |  | м2 |  |  |  | 20 |  |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Отделение почты России | с. Усть-Погожье, ул. Центральная,73 |  | мест |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 3 |  |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть села Усть-Погожье имеет линейное  построение, Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Освещенных улиц в общей протяженности 10 км.

Проектом генерального плана предлагается выполнить мероприятия по ремонту и строительству улиц с твердым покрытием протяженностью и тротуаров на главной улице.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 36 км из них с твердым покрытием 6 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 60 км.

- Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории станицы выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

2. Необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. Недостаточность объектов социальной инфраструктуры

4. Необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон хутора.

5.	Необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего генерального плана, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2025 года. Развитие населенного пункта происходит в  восточном  направлении  Используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы внутри села.

3.2.   Определение и установление административных границ территории

Усть-Погожинского сельского поселения

При определении и установлении границ с.Усть-Погожье были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения села: (кладбище, площадки для сбора ТБО),  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие села на 20 лет.

3.3.   Перечень земельных участков

включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта села Усть-Погожье предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения   с южной  стороны в связи с включением в границы территории кладбища.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что на территории должны быть размещены следующие запланированные программами объекты:

- Пожарное депо;

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры предусматривают:

1)    Для развития растениеводчества предусматривается в рамках ФЦП "Повышение плодородия почв России (реконструкция орошаемых земель 980 га, замена головных насосных станций на государственных оросительных системах, создание защитных лесных полос на площади 131 га

3)    В соответствии со СНиП 2.07.01-89* требуется дополнительное строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждений

4)     В перспективе (2025 г.) предусматривается строительство клубных учреждении (досугово-развлекательных центров) - Суводское сельское поселение на  200 мест

5)     На перспективу предлагается увеличение площади магазинов по всем поселениям исходя из расчета 300 м2 торговой площади на 1000 человек в сельских поселениях

6)    Реконструкция систем водоснабжения;

- организацию установок узлов учета расхода питьевой воды на вводах водопровода в различные здания;

- обеспечение зон санитарной охраны сооружений и водотоков;

- строительство водозаборных водопроводных сооружений в г.Дубовка.

На период до 2025 года рекомендуется:

- строительство новых и реконструкция действующих сооружений и сетей водоснабжения ввиду их высокого износа в размере 60-100% в сельских поселениях

7)    Выполнение реконструкции сетей и сооружений водоотведения;

- организация современного вывоза сточных вод из имеющихся емкостей;

- обеспечение организации санитарно-защитных зон для канализационных сооружений

8)    Электроснабжение

Вместо существующих подстанций 35 кВ предусматривается сооружение новых одноименных подстанций класса 110/35/10 кВ

9)    Ремонт федеральной дороги Сызрань-Саратов-Волгоград

10)    Постепенный перевод потребителей Суводского сельского поселения с сжиженного газа на природный

11)    Берегоукрепление р.Волги в районе с. Суводская

-обеспечение населения качественной питьевой водой;

- восстановление нарушенного гидрологического режима р.Волги;

- соблюдение режима водоохранных зон водных объектов;

- соблюдение агротехнических требований при проведении работ в растениеводстве;

- сохранение и восстановление лесного фонда района;

- соблюдение режима охраны особо охраняемых природных территорий, санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- восстановление функционирования системы мониторинга окружающей среды

12) Оборудование полигонов ТБО для захоронения бытовых отходов с централизованным пунктом сортировки отходов в целях дальнейшего использования отдельных видов отходов, обоснование и строительство мусороперерабатывающего завода в месте, определенном «Схемой размещения отходов производства и потребления»

Естественный прирост ( с учетом рождаемости и смертности) по данным администрации Давыдовского поселения  составляет в среднем 8 чел в год. Следовательно, сроку  к расчетному  сроку за 20 лет население увеличиться на 160 человек и составит 1396 чел.

Дети различных возрастных групп (0-15 лет) по Усть-Погожинскому поселению составляют 130 чел на 1396 чел,  сл.-но, одна возрастная группа в расчете  на 1000 жителей составит  13 чел.   Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа в целом по поселению в пределах   85%   в возрасте от 3-х до 7 лет, что составит 13 х 4 х 0,85 = 44                                                                                            мест на 1000 (в соответствии  с СП 42.13330.2011).

Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом100%-го охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% детей средним образованием (10-11 кл.) необходимое количество мест должно составлять:

13 х 9+ 13 х 2 х 0,75 = 117+20 =137 мест

Расчетный норматив для общеобразовательных школ принимаем 137 мест на 1000 жителей.

Расчет объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 4.

Таблица 4. «Потребность в строительстве объектов социальной  инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) |  | Единицы измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  | Потребность в стр-ве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (местное значение) | 44 мест на 1000чел | - | 65 |  |  | 65 мест |
| 2. |  | Общеобразовательная школа (местное значение) | 137 мест на 1000чел | 220 | 204 |  |  | нет |
| Объекты муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Администрация (местное значение) | раб.мест | 8 | 8 |  |  | нет |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 |  | нет |  |
|  |  | ФАП | объект | 1 | 1 |  | нет |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Спортивные залы общего пользования (местное значение) | 60м2 общ. площад | 420 | 89,22 |  | нет |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Клубы (местное значение) | 80 мест | 60 | 119 |  | 59 |  |
| 7. |  | Библиотеки (местное значение) | 6 тыс. ед. хран. | 9 | 8,922 |  | нет |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Магазины , в том числе: | 300м2 торг. площади | 96 | 446 |  | 350 |  |
|  |  | продовольственных магазинов | 100м2 торг. площади | - | - |  | - |  |
|  |  | непродовольственных магазинов | 200м2 торг. площади | - | - |  | - |  |
| 9. |  | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000чел | - | 60 |  | 60 |  |
| 10. |  | Предприятия бытового обслуживания | 7 раб мест | 1 | 10 |  | 9 |  |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Отделение связи III категории (федеральное значение) | объект | 1 | 1 |  | нет |  |
| 13. |  | Отделение сбербанка , кредитные организации | 1опер.место на 1-2 тыс. чел | - | 2 |  | 2 |  |
| 14. |  | Пожарное депо (региональное значение) | Автомоб. | - | 2 |  | 2 |  |
| 15. |  | Отделение полиции (федеральное значение) | объект | - | 1 |  | 1 |  |
| 16. |  | Кладбище традиционного захоронения (местное значение) | 0,24га на 1000чел | 3 | 0,35 |  | нет |  |

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Уличная сеть села Усть-Погожье имеет линейное  построение, Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Освещенных улиц в общей протяженности 10 км.

Проектом генерального плана предлагается выполнить мероприятия по ремонту и строительству улиц с твердым покрытием протяженностью и тротуаров на главной улице.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 36 км из них с твердым покрытием 6 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 60 км.

В развитие транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки.     Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.1. Инженерная инфраструктура территории

Источником водоснабжения в  населенном пункте Усть-Погожье  сельского  поселения являются подземные источники, водоснабжение осуществляется из 4 артезианских скважин, вода подается с помощью насосов, действует 2 водонапорных башни. Протяженность водопроводных сетей  10  км, проложенных трубами диаметро 100-150 мм. Также существует сеть водоразборных колонок в количестве 40 шт.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует  требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и  СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества».

Техническое состояние системы водоснабжения в селе Усть-Погожье характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования. В ряде случаев  высокая степень износа  артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения аварий. Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

На территории Усть-Погожье сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в  канализационные колодцы и на рельеф.

Таблица 5. «Прогнозный расчет водопотребления»

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | 0,23 | 1236 | 264,2 | 1396 | 321 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | 0,09 | 1236 | 111,2 | 1396 | 125,6 |
| 5 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут |  |  | - |  | - |
|  | Итого: |  |  |  | 375,4 |  | 446,6 |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях хутора, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит  629 м3/сут.

Согласно схемы территориального планирования  Дубовского муниципального района, утвержденной  решением Дубовской районной Думы от 30.03.2012г. №34-4/192; предусматривается провести мероприятия:

- инвентаризацию существующих сооружений и сетей населенных пунктов;

- реконструкцию систем водоснабжения;

- организацию установок узлов учета расхода питьевой воды на вводах водопровода в различные здания;

- обеспечение зон санитарной охраны сооружений и водотоков;

На период до 2025 года рекомендуется:

- строительство новых и реконструкция действующих сооружений и сетей водоснабжения ввиду их высокого износа в размере 60-100% в сельских поселениях.

- выполнение реконструкции сетей и сооружений водоотведения;

- организация современного вывоза сточных вод из имеющихся емкостей;

- обеспечение организации санитарно-защитных зон для канализационных сооружений;

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течение 5 месяцев в году.

В настоящее время в поселке централизованной канализация отсутствует. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку. Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 291,2 м3\ сутки.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Теплоснабжение  объектов социальной сферы  осуществляется электрической энергией.

Частный сектор отапливается  индивидуальными печами и котлами  с использованием твердого топлива.

На перспективу (после подведения газопроводов) предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию котельных с переводом на газовое отопление, а для перспективной жилой застройки  - газовое отопление.

Газоснабжение населенных пунктов   осуществляется привозным баллонным газом.

Согласно схемы территориального планирования  Дубовского муниципального района  планируется постепенный перевод потребителей Давыдовского сельского поселения с сжиженного газа на природный

Первоочередными мероприятиями осуществления  генплана поселения является строительство  внутрипоселковых  газопроводов до 2015г.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 948,1 тыс.м3/год.

Газоснабжение    проектируется  по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 3-я ступень – газопроводы низкого давления – до 0,005МПа.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРПШ для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа

Таблица 6. «Прогнозный расчет потребления газа»

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 247,2 | 279,2 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 139,400 | 564,400 |
|  | Итого: | 386,6 | 843,6 |

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от подстанции 35 кВ по сетям 6кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Таблица 7. «Прогнозный расчет потребления электроэнергии»

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт |  | Расчетный срок, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 1236 | 117420 | 1396 | 132620 |
| 2 | Производственная зона |  |  | - |  | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* по аналогу

Телефонная связь с. Усть-Погожье  обеспечивается от автоматической станции  емкостью на 150 номеров  путем установки в кварталах распределительных шкафов и прокладки к ним кабельных линий.

На перспективу предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри села.

Генеральным планом на расчётный срок (2025 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети села  на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Система проводного вещания в села  будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональ-

нальных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

3.6.   Развитие жилой зоны

Жилищный фонд с. Усть-Погожье  представлен усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками.

Общая площадь жилого фонда Давыдовского сельского  поселения составляет  - 16400  кв.м., в государственной и муниципальной собственности - отстуствует.

Средняя жилищная обеспеченность  Усть-Погожинского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 22 кв. м/чел.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в южном, юго-западном и западном направлениях за счет индивидуальной застройки.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая – 86,4 га, дополнительно на перспективу  на расчетный срок реализации генплана запроектировано – 86,4 га. Плотность населения в границах зоны составляет 21 чел/га, на перспективу плотность составит – 14,6 чел/га. Рост населения составит 160 человек, что составит в среднем 57 семей( Ксем. =2,8). Рост жилого фонда предполагается за  счет индивидуального строительства и составит 50000 м2.

Таблица 8. «Мероприятия по строительству жилья»

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Жилищный фонд на перспективу, тыс. м2 | Площадь под перспективу застройки, га. | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Погожинское |  | Новое стр-во- 50000 | 3 | Существующая жилая зона |

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на двух сложившихся территориях, кроме того, формируется новый подцентр в проектируемой перспективной жилой застройке.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты.

- размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая – 4,8 га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 4,8 га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий использовать и реконструировать существующие территории.

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  должно быть сформировано   защитное озеленение  санитарно-защитных зон. Между жилой застройкой и производственными и сельскохозяйственными объектами выдержаны санитарно-защитные зона в виде полосы  шириной от 50 м  до 200 м.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено  на расчетный срок завершение формирования   зон производственных территорий, организации в них улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в с. Усть-Погожье практически не организована система отдыха населения.  Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений.

- В  генеральном плане зона рекреационного назначения запроектирована рядом с вновь формируемым подценторм,  где на перспективу предлагается разметить общественный подцентр с  магазином, предприятием общественного питания и бытового обслуживания.  Возможно размещение спортивных сооружений и плоскостных спортивных площадок. В рекреационную зону включены и буферные территории до кладбища и временной площадки ТБО.

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зоны в соответствии со статусом т.е. организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 60,6 га.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО. В настоящее время площадь таких территорий составляет 3,8га, а на перспективу будет составлять 3,8 га.

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 9.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10. «Размеры санитарно-защитных зон»

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1. | РЖД | 100м |
| 2. | Складские территории, зерновых культур | 50 |
| 4. | Кладбище | 100 |
| 5. | Временная площадка ТБО | 100 |

4.1.   Сведения по объектам культурного наследия

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории села Усть-Погожье находится Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. Территория памятников и  охранных зон не установлены в соответствии с требованиями законодательства о культуре.

4.2.    Охрана и использование природных объектов

На территории села Усть-Погожье отсутствуют особо храняемые природные территории.

4.3.   Водоохранные зоны,

зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Устанавливаются зоны санитарной охраны группы подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго  пояса размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод  принят 50м.

4.4.    Охранные зоны

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м. Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  3м от оси в обе стороны.

4.5.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория с. Усть-Погожье находится на расстоянии более 50 км от категорированного по ГО г. Волгограда (1-я группа по ГО). При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии территория населенного пункта не попадает в зоны риска возникновения:

-  возможного сильного радиоактивного заражения;

- возможного  опасного химического заражения при выбросе опасных веществ;

Возникновение  чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно по причине:

- аварии на опасных объектах АЗС, РЖД.

- аварии  газопроводах.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий  гражданской обороны в рамках территориального планирования:

- строительство укрытий;

- строительство сетей оповещения.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области на территории хутора возможно возникновение следующих ЧС природного характера:

- Сильный ветер – скорость ветра при порывах 25 м/сек и более;

- Крупный град – диаметр градин 15 мм и более;

- Сильный снегопад - количество осадков 150мм и более, за 12 часов и менее;

- Землетрясение до 7 баллов;

- Гололед -отложения на проводах диаметром 20мм и более.

- Пожары природные

На территории с. Давыдовка отсутствует пожарное депо.

Также существуют оползневые территории (подмыв берега, овражные разрушения), что требует разработки специальных противооползневых мероприятий.

4.6.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках организации и ведения противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио  и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке

Таблица 6. «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо, Региональное значение | Пост, машино места | - | 2 машины | 1 пост 2 машины |
| 2 | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % | - | 100% | 100% |

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически  опасных веществ. Пропускной режим в организациях и учреждениях нет. Большинство объектов  не охраняются.  Нет ни одного учреждения с массовым пребыванием людей оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами милиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и  ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения  должны быть предусмотрены  пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м.   Пожаровзрывоопасные предприятия обязательно должны  иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам .

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог  предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с  требованиями соответствующих статей  Закона Волгоградской области «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Волгоградской области» №617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями  СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

Необходимо  выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Волгоградской области;

  - установка теле-радиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых) ПРУ;

- установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Волгоградской области;

  - установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории села необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для приема эвакуируемого населения в военное время. Под защитные сооружения  необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно -спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

  - Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта (таблицы №№ 4, 5, 6) к 2034 году будет способствовать развитию поселения Усть-Погожинского со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Усть-Погожинскому поселению»

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель поселения |  | га | 23 666 | 23 666 |
| 2. | Земли муниципального образования, в том числе: |  | га | 23 295 | 23 295 |
|  | - сельскохозяйственного назначения , из них -сельскохозяйственные угодья ; -участки для личного подсобного хозяйства, огородничества, животноводства - прочие земли сельско-хозяйственного назначения |  | га | 22884,3 18796,5 428,9 3658,9 | 22412,8 18796,5 428,9 3658,9 |
| 3. | Земли промышленности , транспорта и пр. |  | га | 69,7 | 69,7 |
| 4. | Земли лесного фонда |  | га | 371 | 371 |
| 5. | Земли водного фонда |  | га | 16 | 16 |
| 6. | Площадь земель населенных пунктов |  | га | 384,2 | 471,5 |
| 7. | Общая численность населения |  | Чел. | 1236 | 1396 |
| 8. | Общая жилая площадь домовладений, в том числе |  | м2 | 16400 | 66400 |
| 9 | Благоустроенность жилого фонда* |  | % | 50 | 100 |
| Зонирование с. Усть-Погожье |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилая зона | га | 86,4 | 86,4 |
| 2 |  | Общественно-деловая зона | га | 4,8 | 4,8 |
| 3 |  | Производственная зона | га | 3,6 | 24,7 |
| 4 |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 28,9 | 61,2 |
| 5 |  | Рекреационная зона | га | 60,6 | 60,6 |
| 6 |  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 93,5 | 99,5 |
| 7 |  | Зона специального назначения | га | 3,8 | 3,8 |
| 8 |  | Земли водного фонда | га | 0 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 281,6 | 341 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.